ZOZ/DZP/ZO/06/17

Załącznik nr 2-2 - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli w pomieszczeniach OAiIT ZOZ w Oławie

Zakres prac:

- Zadanie nr 2

Wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z rysunkami projektowymi dot. Zadania nr 2 oraz poniższym opisem

| Lp | Miejsce | OPIS | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZMYWALNIA | Stanowisko zlewozmywakowe, wykonane w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 z szafką jednokomorową wyposażoną w drzwiczki jednoskrzydłowe; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; blat zagłębiony, z wbudowaną komorą zlewową (400x400x200 mm), wyposażoną w syfon; tylna krawędź blatu z fartuchem o wysokości 40 mm; stanowisko posadowione na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 2 szt. | 2 szt | 590x600x890 mm |
| 2 |  | Szafka przyścienna jednokomorowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 4 szuflady; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłebień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; szuflady skrzynkowa poruszająca się na prowadnicach rolkowych samodomykających; fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; blat prosty; tylna krawędź blatu z fartuchem o wysokości 40 mm; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 2 szt. | 2 szt | 590x600x890 mm |

2. Całość mebli należy wykonać wg rysunków projektowych – dotyczących Zadania nr 2 oraz powyższego opisu.

II. W rysunkach projektowych dla Zadania nr 2 i powyższym opisie podano wymiary orientacyjne. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest także dokonanie pomiarów podczas wizji lokalnej.

- III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.

  - Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie,

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie.

4.  Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek.

5.  Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

6.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.  Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,

8.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.

- 9. Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego.

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po montażu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 3 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).

- Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.

…………………….…., dnia …………		……………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań