ZOZ/DZP/ZO/06/17

Załącznik nr 2-3 - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 3

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli w pomieszczeniach OAiIT ZOZ w Oławie

Zakres prac:

- Zadanie nr 3

Wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z rysunkami projektowymi dot. Zadania nr 3 oraz poniższym opisem

| Lp | Nazwa | OPIS | Ilość | Wymiary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontener podbiurkowy | Kontener podbiurkowy K2-05 fabryki mebli Balma Szuflady metalowe, kółka fi 40mm, cichy domyk, listwa pochwytowa alu anoda. Kontener mobilny Korpus oraz fronty kontenera wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze: korpus biały, front jednej szuflady w kolorze białym, pozostałe fronty szaflad dąb natura . Wieniec górny o grubości min 18mm, grubość pozostałych elementów płytowych nie mniejsza niż 18mm. Zewnętrze wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędź obrzeża zaokrąglić R=2mm. Wieniec dolny łączyć z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych wykonać przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku uszkodzenia. Kontener posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze czarnym o średnicy ok fi 40mm. Kontener bezuchwytowy, otwieranie frontów powinno odbywać się poprzez boczny pochwyt. Przestrzeń między bokiem, a frontem należy zasłonić od strony wewnętrznej płaskownikiem z aluminium anodowanego. Kontener wyposażyć w 3 szuflady metalowe na prowadnicach kulkowych zapewniających min 75% wysuwu oraz nośność min 25kg i wyposażonych w cichy domyk. W górnej części kontenera, jako osobny front należy zamontować wysuwny piórnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener należy wyposażyć w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady oraz piórnik. Dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. | 3 szt | 33x60x56,5h [cm] +/-2% |
| 2 | Biurko skośne w holu | Składa się z kompletu 3 elementów – podział. Blat: powinien być wykonany z płyta laminowanej typu Kronopol Biała K110SM gr:25mm, -Krawedzie: Okleina pvc 2mm pod kolor blatu, -Stelaż: nogi metalowe kwadrat lakierowane proszkowo Białe wys:720mm, z belką wzmacniajaca, dostosowane wg szablonu do kształtu ścian, -Przeloty kablowe w biurku. Wymiary podano w rysunku projektowym dla Zadania nr 3 poz. 2. Konieczny pomiar wnęki przed przystąpieniem do realizacji. | 1 szt |  |
| 3 | Biurko proste w holu-wbudowane we wnękę | Blat: powinien być wykonany z płyta laminowanej typu Kronopol Biała K110SM gr:25mm, -Krawedzie: Okleina pvc 2mm pod kolor blatu, -Stelaż: nogi metalowe kwadrat lakierowane proszkowo Białe wys:720mm, z belką wzmacniajaca, dostosowane wg szablonu do kształtu ścian, -Przeloty kablowe w biurku. Wymiary podano w rysunku projektowym dla Zadania nr 3 poz. 3. Konieczny pomiar wnęki przed przystąpieniem do realizacji. | 1 szt |  |
| 4 | Biurko pracownicze | Biurko pracownicze z kolekcji Mixt fabryki mebli Balma 02K17-1B Biurko na jednej płozie do wsparcia na szafce Blat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej gr. min. 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały . Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Stelaż w formie płóz wykonać z profilu stalowego o przekroju 80x20mm i malować proszkowo w strukturze matowej. na kolor biały . Stelaż biurka przestający poza obrys blatu, przystający do krawędzi. Narożniki stelaża zaokrąglone R=20mm (nie dopuszcza się łączenia profili na prosto). Pod blatem, wzdłuż jego osi należy przewidzieć poziomy kanał kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min 2mm. Poziomy kanał kablowy powinien umożliwiać swobodne wprowadzenie standardowej listwy zasilającej, a przestrzeń wewnętrzna w przekroju poprzecznym nie powinna być mniejsza niż 120x55h [mm]. Kanał kablowy należy połączyć z płozą za pomocą nakrętek klatkowych, umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż poszczególnych elementów bez utraty stabilności. Płozę należy wyposażyć w stopki poziomujące z regulacją w zakresie min 10mm. Montaż stelaża do blatu powinien odbywać się za pośrednictwem wpustek tworzywowych (osadzonych na stałe w blacie) umożliwiających wielokrotny montaż oraz demontaż blatu bez jego uszkodzenia oraz utraty sztywności konstrukcji. Nie dopuszcza się wkręcania śrub mocujących bezpośrednia w płytę blatu. | 1 szt |  |
| 5 | Osłona czołowa 14K24 do biurka | Osłona czołowa do biurka. 14K24 do biurka Blendę wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min. 18mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze białym Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Blendę należy mocować bezpośrednio do blatu za pomocą kątowników dystansujących. Przestrzeń między górną krawędzią blendy, a dolną powierzchnią blatu powinna wynosić ok 5cm. Wysokość elementu płytowego blendy powinna wynosić ok 30cm, szerokość dopasować do przestrzeni pomiędzy płozami. | 1 szt | 143x30 [cm] +/-2% |
| 6 | Przelot kablowy | Przelot kablowy, kwadratowy, srebrny, montowany na stałe w biurku | 4 szt |  |
| 7 | Szafka przybiurkowa przeznaczone do wsparcia biurka | Szafka przybiurkowa, przeznaczone do wsparcia biurka, z kolekcji Mixt fabryki mebli Balma, z drzwiami oraz szufladą w górnej części Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Konstrukcja szafki wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości min 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości 18mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz. Umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. W górnej części szafka wyposażona w szufladę z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych w kolorze srebrnym lub szarym z pełnym wysuwem, samodociągiem oraz cichym domykiem. Szuflada otwierana za pomocą pochwytu .Pod wieńcem górnym montowana listwa z aluminium anodowanego maskującą przestrzeń między wieńcem górnym, a frontem szuflady. Front szuflady wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor dąb natura . Dno szuflady wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 16mm obustronnie melaminowanej na kolor jasny popiel. Pod szufladą zastosowane trzy fronty skrzydłowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor dąb natura. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Górną krawędź drzwi wyposażone w listwę pochwytową wykonaną z anodowanego aluminium. Fronty wyposażone w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie min 110° oraz cichy domyk. Szafka posadowiona na min 4 stopkach, umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w zakresie min 10mm. | 1 szt | 120x50x65h [cm] +/-2% |
| 8 | Szafka PC do wsparcia biurka | Szafka PC do wsparcia biurka, z kolekcji Mixt z fabryki mebli Balma, Korpus szafki wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej na kolor biały . Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja szafki wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonać z płyty o grubości min 25mm, pozostałe elementy płytowe wykonać z płyty o grubości min 18mm. Elementy korpusu połączyć za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz, umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej. Szafkę posadowić na min 4 stopkach, umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w zakresie min 10mm. Szafka przystosowana do wsparcia biurka na jednej płozie, mocowana do poziomego kanału kablowego. Sposób mocowania powinien umożliwić prostopadłe lub równoległe ustawienie szafki w stosunku do osi blatu (do wyboru przez Zamawiającego). | 1 szt | 28x50x65h [cm] +/-2% |
| 9 | Szafka aktowa niska | Szafka aktowa niska z kolekcji Mixt z fabryki mebli Balma 06K08 front melamina + cokół + listwa cokołowa Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze białym . Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja szafy wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonać z płyty o grubości min 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min 18mm. Elementy korpusu łączyć za pomocą złącz mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej. Fronty skrzydłowe otwierane za pomocą pochwytu (nie dopuszcza się zastosowania uchwytu). Pod wieńcem górnym należy umieścić listwę z aluminium anodowanego maskującą przestrzeń między wieńcem górnym, a frontem. Fronty należy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze kwarc, odpowiednik ral 7022 . Widoczne krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Fronty należy wyposażyć w zawiasy puszkowe umożliwiające otwarcie o kącie min 110° oraz cichy domyk. Przestrzeń wewnętrzną szafy należy wyposażyć w półki płytowe o grubości min 25mm w kolorze korpusu. Półki mocowane za pomocą złącz uniemożliwiających ich przypadkowe wysunięcie powinny mieć możliwość regulacji wysokości +/-32mm (nie dotyczy półki stałej). Szafę posadowić na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze mat na kolor biały . Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od strony wewnętrznej szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok 5cm. Cokół przesłonić z frontu listwą maskującą wykonaną z płaskownika aluminiowego polerowanego na wysoki połysk o przekroju 60x6mm. Dwie frontowe stopki chromowane. Listwa cokołowa do szafki 14K02 aluminium Wymiary: 88x6h [cm] +/-2% Listwę należy wykonać z płaskownika aluminiowego o przekroju 60x6mm polerowanego na wysoki połysk. Wraz z zastosowaniem listwy aluminiowej, wymienić przednie stopki cokołu na stopki chromowane fi 60. Listwa maskująca przystosowana do montażu w froncie cokołu za pomocą śrub, przykrywająca zestaw składający się z jednej szafy. | 1 szt | 100x44x76+5h [cm] +/-2% |
| 10 | Stolik konferencyjny | Stolik konferencyjny H2-06 z fabryki mebli Balma, blat melamina Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości min 25mm w klasie higieniczności E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze kwarc. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Stelaż wykonany z płaskowników stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor kwarc, odpowiednik ral 7022. Konstrukcja stelaża w całości spawana. Podstawa stelaż w kształcie kwadratu o bokach min 42x42cm. Elementy pionowe spawane pod kątem 75-80°. Powinny być pochylone od narożników podstawy do wewnątrz blatu. Podstawę stelaża należy zabezpieczyć podkładkami filcowymi, zapobiegającymi zarysowaniu podłoża. Mocowanie blatu za pośrednictwem trzpieni wpuszczanych w ramę stelaża i skręcanych śrubą imbusową z gwintem metrycznym, zapobiegającym podniesieniu blatu. | 1 szt | 100x73h [cm] +/- 2% |
| 11 | Krzesło obrotowe w holu | Bejot model MOMO 102 WHITE M+X 23W P48W DEM TAPICERKA zmywalna typu KEIMO Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym , na podnośniku gazowym powinien posiadać : - Wysokość całkowita 965 mm – 1180 mm - Szerokość całkowita 660 mm - Głębokość całkowita 615 mm - Szerokość oparcia 450 mm - Szerokość siedziska 490 mm - Wysokość siedziska 450mm -665 mm - Wysokość oparcia 555 mm - Głębokość siedziska 410 mm – 465 mm - Średnica podstawy 700 mm - Regulacja wysokości podłokietników 180 mm – 270 mm Krzesło musi posiadać: - Plastikowe elementy krzesła w kolorze białym - Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzeźroczystej membrany. - Rama szersza na dole zwęża się ku górze - Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe - Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących ( np. śruba , klej ) - Regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe wykonane na bazie plastikowego poprzecznego pasa - Siedzisko posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. - Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz pianki wtryskowej. - Siedzisko o całkowitej grubości 60-70 mm - Tył siedziska nieco uniesiony ku górze - Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny a pod spodem wykończone białą maskownicą . - Podstawa pięcioramienna aluminiowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni malowana proszkowo na biało. - Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże . - Podłokietniki plastikowe wykonane z nylonu i polipropylenu oraz aluminiowego wspornika w białym kolorze . Zakres regulacji wysokości: 50mm, blokada położenia w 6 pozycjach. Długość nakładki: 258mm, szerokość: 89mm - Mechanizm synchroniczny obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami z blokadą w minimum czterech pozycjach z regulacja siły odchylania oparcia oraz regulacją głębokości siedziska Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: - Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid - Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 - Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 - 1 - Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 - Gramatura 315 g/mb Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : - Skład : 70% poliester , 30% bawełna - Ciężar : 625g/m2 - Odporność na ścieranie : 100 tys cykli - Odporność na pilling : 4-5 - Odporność na światło : 6 | 4 szt |  |
| 12 | Krzesło konferencyjne | Krzesło Noti model Mishell. Korpus mebla wykonano z elementów stalowych – rurki, płaskowniki odpowiednio uformowane ze wspawanymi mocowaniami do przykręcania konstrukcji. Całość jest zalana pianką poliuretanową w specjalnej formie. Korpus mebla jest tapicerowany, wewnętrzna cześć klejona, pokrowiec zapinany od dołu na zamek. Parametry tapicerki: Skład: 100% poliester, gramatura 450g/mb, ścieralność: 100 000 cykli Martindala. BS EN 1021-1;2014(papierosy), BS EN 1021-2;2014(zapałka) BS 7176:2007 low hazard Konstrukcja stalowa z profili z prętów zatopiona w piance poliuretanowej. Pianka odlewana w formie, środek spieniający wprowadzany metodą wtryskową nogi typu „krzyżak”- wykonane z pręta stalowego o średnicy 16 mm ze stali lakierowanej Wszystkie nogi mocowane są do korpusu mebla za pomocą śrub M6 i wspawanych nakrętek | 4 szt |  |
| 13 | Fotel obrotowy | Fotel obrotowy Profim model FORMAT 20SL CHROM NEXT PIANKI TRUDNOPALNE - Podstawa pięcioramienna, aluminiowa (jednolity odlew, aluminium polerowane, wytrzymałość 800 kg nacisku). - Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni - Amortzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska. - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokadę tego ruchu. - Siedzisko wyściełane integralną pianką PU, trudnopalną (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gwarantującej doskonałą odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.) Klasa trudnopalności pianki potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021-1,2, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł. - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 60mm - Oparcie krzesła, również z pianki PU, trudnopalnej w technologii pianek wylewanych w formach, wykonane jest w kształcie owalnego kubełka wraz z podłokietnikami w całości tapicerowane. W tylnej części oparcia znajduje się dźwignia regulacji podparcia podlędźwiowego. - Klasa trudnopalności pianek potwierdzona badaniem zgodności z normą EN 1021-1 i 1021-2, oraz oświadczeniem producenta o zastosowaniu pianek trudnopalnych w tej konkretnej partii krzeseł. - Fotel tapicerowany tkaniną z atestem trudnopalności, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 4-5 (PN 12945-2). - Wymiary: | 1 szt |  |
| 14 | Wspornik pod komputer | Podstawa podwieszana pod jednostkę centralną, metalową szara lub biała. | 3 szt | Min 160-max. 230mm, wys. 540mm, szer. 470 m |

- Całość mebli należy dostarczyć i zamontować wg rysunków projektowych – dotyczących Zadania nr 3 i powyższego opisu

3. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości (nie dotyczy poz. 2 i 3).

4. W zakresie poz. 2 i 3 podano wymiary orientacyjne. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji. Możliwe jest także dokonanie pomiarów podczas wizji lokalnej.

- III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.

  - Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie,

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie.

4.  Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek.

5.  Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

6.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.  Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,

8.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.

- 9. Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego.

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po montażu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 3 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).

- Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.

…………………….…., dnia …………		……………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań