ZOZ/DZP/ZO/06/17

Załącznik nr 2-1 - Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli w pomieszczeniach OAiIT ZOZ w Oławie

Zakres prac:

- Zadanie nr 1

Wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z rysunkami projektowymi dot. Zadania nr 1 oraz poniższym opisem

| Lp | NAZWA | OPIS | J.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KUCHNIA ODDZAIAŁOWA PLUS SZAFA KROSOWA | - korpusy wykonane z płyty meblowej 18 mm dwustronnie melaminowanej - fronty szafek lakier półmat biały - blat o grubości 10mm HPL lub kwarc biały gładki mat - wszystkie krawędzie korpusów oklejone doklejką PCV o grubości min. 1mm - plecy szafek hdf 3 mm biały - systemowa listwa aluminiowa pod blatem kryjąca podziały szafek i ułatwiające otwieranie drzwiczek za krawędź - wszystkie szuflady na prowadnicach GTV otwierane na klik - drzwi w szafie krosowej otwierane na klik zawiasy GTV - w blat należy wmontować zlewozmywak i umywalkę nakładane którą zapewni inwestor - drzwi i szuflady pod blatem zlicowane na równo z krawędzią blatu - szafki wiszące górna część otwierana na klik zawiasy GTV - dolna część szafek wiszących otwierana za dolną krawędź drzwi które są obniżone o 1 cm od spodu szafki zawiasy GTV z miękkim domykiem - spód szafek w szafkach wiszących ukryty pod jedną płytą na całości, zasłaniający łączenie szafek, lakierowany na biały mat - wszystkie styczne krawędzie blatu i ściany wykończone silikonem bezbarwnym szerokości max. 0,3 mm, bez listew - korpusy szafek niewidoczne od przodu, ukryte za frontami szafek - bez listew maskujących po bokach szafek - wszystkie szafki na nóżkach metalowych kwadratowych 10 – 15 cm w kolorze białym | kpl |
| 2 | PRZYGOTOWALNIA PRZY SALI IOM | - korpusy wykonane z płyty meblowej 18 mm dwustronnie melaminowanej - fronty lakier półmat biały - blat o grubości 10mm zaoblenie HPL lub kwarc biały gładki mat - wszystkie krawędzie korpusów oklejone doklejką PCV o grubości min. 1mm , - plecy szafek hdf 3 mm biały - systemowa listwa aluminiowa pod blatem kryjąca podziały szafek i ułatwiające otwieranie drzwiczek za krawędź - wszystkie szuflady otwierane na klik prowadnice GTV - wszystkie szafki na nóżkach metalowych kwadratowych 10 – 15 cm w kolorze białym - w blat należy wmontować zlew i umywalkę nakładane którą zapewni inwestor - drzwiczki i szuflady zlicowane na równo z krawędzią blatu (rysunek poglądowy w załączniku) - w szafkach górnych wiszących korpusy całość lakier - w górnych szafkach należy zamontować podnośniki awentos Blum lub równoważne - drzwi w szafkach górnych zamontowane na zawiasach GTV z miękkim domykiem - Spód szafek wiszących: zamaskowany jedną płytą lakierowaną na biały połysk, podziały poszczególnych szafek niewidoczne od spodu | kpl |
| 3 | IZOLATKA | - korpusy wykonane z płyty meblowej 18 mm dwustronnie melaminowanej - fronty lakier półmat biały łącznie z krawędziami - blat o grubości 10 mm HPL lub kwarc biały gładki mat - wszystkie krawędzie w korpusach szafek oklejone doklejką PCV o grubości min. 1mm , - plecy szafek hdf 3 mm biały - systemowa listwa aluminiowa pod blatem kryjąca podziały szafek i ułatwiające otwieranie drzwiczek za krawędź - wszystkie szuflady na prowadnicach GTV otwierane na klik - wszystkie szafki na nóżkach metalowych kwadratowych 10 – 15 cm w kolorze białym - w blat należy wmontować zlew i umywalkę nakładane którą zapewni inwestor - drzwiczki i szuflady zlicowane na równo z krawędzią blatu - drzwi zamontowane na zawiasach GTV z miękkim domykiem - wszystkie krawędzie styczne blatu i ściany wykończone silikonem bezbarwnym szerokości max. 3 mm | kpl |
| 4 | SALA IOM LEWA | - korpusy w części niewidocznej wykonane z płyty meblowej 18 mm dwustronnie melaminowanej - korpusy mebli widoczne (nie wbudowane we wnękę) lakierowane - całe fronty lakier półmat biały, krawędzie frontów „ostre” nie obłe - fronty lakier półmat biały łącznie z krawędziami - blat o grubości 10 mm HPL lub kwarc biały gładki mat - wszystkie krawędzie w korpusach szafek oklejone doklejką PCV o grubości min. 1mm , - plecy szafek hdf 3 mm biały - systemowa listwa aluminiowa pod blatem kryjąca podziały szafek i ułatwiające otwieranie drzwiczek za krawędź - wszystkie szuflady na prowadnicach GTV otwierane na klik - wszystkie szafki na nóżkach metalowych kwadratowych 10 – 15 cm w kolorze białym - w szafie na leki drzwi dolne i górne otwierane na klik zawiasy GTV zamykane na zamek meblowy - drzwiczki i szuflady zlicowane na równo z krawędzią blatu - górne część szafy zlicowana z krawędzią przeszklenia - wszystkie szuflady na prowadnicach GTV otwierane na klik - drzwi zamontowane na zawiasach GTV zamykane na klik - wszystkie krawędzie styczne blatu i ściany wykończone sylikonem bezbarwnym 0,4 mm | kpl |
| 5 | SALA IOM PRAWA | - korpusy w części niewidocznej wykonane z płyty meblowej 18 mm dwustronnie melaminowanej - korpusy mebli widoczne (nie wbudowane we wnękę) lakierowane - całe fronty lakier półmat biały, krawędzie frontów „ostre” nie obłe - blat o grubości 10 mm HPL lub kwarc biały gładki mat - wszystkie krawędzie w korpusach szafek oklejone doklejką PCV o grubości min. 1mm , - plecy szafek hdf 3 mm biały - systemowa listwa aluminiowa pod blatem kryjąca podziały szafek i ułatwiające otwieranie drzwiczek dolnych za front - wszystkie szuflady na prowadnicach GTV otwierane na klik - wszystkie szafki na nóżkach metalowych kwadratowych 10 – 15 cm w kolorze białym - w blat należy wmontować zlew i umywalkę nakładane którą zapewni inwestor - ścianę nad blatem w miejscu wg rysunku należy wykończyć taflą szkła lakobel w kolorze płytek do wysokości okna - drzwiczki i fronty szafek dolnych zlicowane na równo z blatem - drzwi zamontowane na zawiasach GTV z miękkim domykiem - lewy bok zabudowy niskiej na równo z zabudową obok, blat schodzący do podłogi | kpl |
| 6 | KORYTARZ ZABUDOWY WNĘK PLUS 2 SZAFKI NISKIE | - korpusy wykonane z płyty meblowej 18 mm dwustronnie melaminowanej - fronty lakier półmat biały łącznie z krawędziami - wszystkie krawędzie w korpusach szafek oklejone doklejką PCV o grubości min. 1mm , - plecy szafek hdf 3 mm biały - szafy i szafki na cokole w kolorze białym - drzwi otwierane za pomocą uchwytu - drzwi zamontowane na zawiasach GTV zamykane na cichy domyk - uchwyty listwowe aluminiowe lakierowane w kolorze białym Zobal U-9 długości 140 mm - szafki niskie z dwoma półkami każda (konieczna wizja lokalna. W szafach przewiduje się po 5 półek równo rozstawionych i po 4 drzwi. W szafkach niskich po 2 półki i po 2 drzwi. Wymiary wnęk na szafy: ok. 110x59x270 cm [SxWxG]. Wymiary wnęk na szafki niskie: ok. 109x42x87 i 95x42x87 [SxGxW]) | szt |
| 7 | SZAFA W PRZYGOTOWALNI PRZY SALI IOM | - korpusy wykonane z płyty meblowej 18 mm dwustronnie melaminowanej - fronty lakier półmat biały łącznie z krawędziami - wszystkie krawędzie w korpusach szafek oklejone doklejką PCV o grubości min. 1mm , - plecy szafek hdf 3 mm biały - wszystkie szafy na nóżkach metalowych kwadratowych 10 – 15 cm w kolorze białym - uchwyty listwowe aluminiowe lakierowane w kolorze białym Zobal U-9 długości 140 mm - drzwi zamontowane na zawiasach GTV na cichy domyk - nóżki białe kwadratowe 10 -15 cm - lodówka do zabudowy bez zamrażalnika zapewni wykonawca którą należy zamontować w meble - komorę grzewczą należy wkomponować w meble - szuflady na prowadnicach GTV z miękkim domykiem (rysunek poglądowy w załączniku. UWAGA: w miejscu wyrysowanej komory Caldera 150 ma być zwykła szafka) | szt |

2. Przed przystąpieniem do realizacji ostateczny kolor płyty meblowej i frontów meblowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wszystkie korpusy z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej  w klasie E1. Całe fronty lakierowane półmat, krawędzie frontów „ostre” nie obłe. W aneksach kuchennych blaty cienkie10mm HPL lub kwarcowe Decton mat  biały gładki mat bez nakropień.

Blaty dochodzące do ścian bez dodatkowych listew, ćwierćwałków, itp. – na styk, z wykonczeniem silikonem po uprzednim oklejeniu krawedzi.

Korpusy szafek niewidoczne od frontu, ukryte za frontami szafek, bez stosowania listew maskujących po bokach szafek. Widoczne boki korpusów mebli lakierowane.

Wykonawca zamontuje dostarczone przez Zamawiającego zlewy, baterie oraz syfony. Zlewy i umywalki silikonowane silikonem bezbarwnym, grubość silikonu max. 3 mm, krawędzie przed silikonowaniem oklejane.

Całość mebli należy wykonać wg rysunków projektowych – dotyczących Zadania nr 1 oraz powyższego opisu.

II. W rysunkach projektowych dla Zadania nr 1 podano wymiary orientacyjne. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest także dokonanie pomiarów podczas wizji lokalnej.

- III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.

  - Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie,

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie.

4.  Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek.

5.  Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

6.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.  Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,

8.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.

- 9. Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego.

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po montażu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 3 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).

- Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.

…………………….…., dnia …………		……………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań