OBSZAR OBJĘTY REMONTEM ZAZNACZONO NA ZIELONO

Przed rozpoczęciem prac zdemontować żaluzje pionowe do ponownego zamontowania po remoncie, zabezpieczyć zawory grzejnikowe, zabezpieczyć okna.

- Ściany do wyburzenia i drzwi do demontażu zaznaczono na czerwono. Ściana rozdzielająca główne pomieszczenie jest wykonana z płyt G-K na istniejącej posadzce. Podczas demontażu nie uszkodzić posadzki z płytek gresowych. Istniejąca muszla ustępowa do demontażu.

- Ceramiczne okładziny ścienne do usunięcia zaznaczone na czerwono.

- Nowe ściany i drzwi zaznaczono kolorem fioletowym.

- Toaleta z dwoma ustępami. Kabiny wydzielone lekkimi ściankami systemowymi (od podłogi do sufitu) z drzwiami zaznaczone kolorem fioletowym, dwie muszle ustępowe ze spłuczkami w zabudowie lekkiej (typu Geberit) umywalka może pozostać obecna, do uzupełnienia płytki ścienne na zabudowie spłuczek Geberit oraz na nowej ścianie po stronie prawej. Do uzupełnienia płytki podłogowe w miejscu wyburzonej ściany po stronie prawej. Do pomalowania sufit. Drzwi wejściowe do toalety mogą pozostać obecne (do odmalowania) podobnie jak oświetlenie.

- Toaleta z ustępem i bidetem. W całości nowa armatura sanitarna, umywalka bidet, muszla ustępowa, nad umywalką lustro i oświetlenie ścienne nad lustrem włączane lokalnie, oświetlenie górne włączane przy drzwiach. Bidet i muszla ustępowa w zabudowie lekkiej typu Geberit. Umywalka 55-60 cm wisząca na półnodze. Drzwi do łazienki nowe. Wykończenie podłogi i ścian w płytkach ceramicznych. Sufit malowany na biało.

- Pokój z dwoma łóżkami. Wszystkie ściany oraz sufit do pomalowania. Nowe drzwi do osadzenia. Oświetlenie dotychczasowe włączane przy drzwiach. Do wykonania 4 gniazdka 230V zlokalizowane w narożnikach pokoju.

- Pokój z jednym łóżkiem. Wszystkie ściany oraz sufit do pomalowania. Ewentualnie do uzupełnienia posadzka. Nowe drzwi wejściowe do pokoju do osadzenia. Dodatkowe drzwi przejściowe do endoskopii do wykucia i osadzenia (w przypadku powstania ubytków w płytkach po stronie endoskopii – uzupełnienie ich). Oświetlenie główne do wykonania, włączniki (schodowe) wewnątrz pomieszczenia przy obu drzwiach. Do wykonania 4 gniazdka 230V zlokalizowane w narożnikach pokoju.

- Pomieszczenie główne. Wszystkie ściany oraz sufit do pomalowania. Oświetlenie sufitowe włączane przy wejściu z podziałem na 3 obszary. Do wykonania co najmniej 6 gniazdek 230V w tym gniazdko dla telewizora przy wejściu oraz gniazdko antenowe (sygnał antenowy z ZOL lub antena telewizji naziemnej) Posadzka do ewentualnego uzupełnienia.

- Pomieszczenie administracyjne. Wszystkie ściany oraz sufit do wyrównania i pomalowania. We wnęce fartuch z płytek ceramicznych do wysokości 200 cm i umywalka na półnodze z baterią. Instalacja elektryczna i oświetlenie do wymiany. Do wykonania 4 gniazdka 230V zlokalizowane w narożnikach pokoju. Posadzka do wykonania na nowo, wykładzina zmywalna np. tarkett. Drzwi do wymiany. W pokoju powinny być wykonane 2 punkty PEL (elektryczno logiczne) gdzie jeden PEL do 2xEthernet RJ45 i 3x230V (do doprowadzenia z szafy na oddziale dziecięcym).

- Do wykonania ścianka z drzwiami pochodzącymi z demontażu (dostarczone przez Zamawiającego) – miejsce montażu na poniższym rysunku zaznaczone na czerwono.

- Uwagi ogólne:

- światło przejścia drzwi do łazienek/wc i pokoju biurowego: min. 90 cm; pozostałe: min. 100 cm.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru farb, rodzaju płytek, lamp itp.