## Załącznik nr 2–11 do SIWZ                    ZOZ/DZP/PN/23/20

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 11

###### Wózek reanimacyjny – 1szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2020 rok | Tak/ Podać |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia 690x518x1006 mm | TAK/Podać |  |
| 3. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, Aluminiowa rama wózka | TAK/Podać |  |
| 4. | Blat główny wykonany z tworzywa abs (styren-butadien-akrylonitryl) | TAK/Podać |  |
| 5. | Cztery koła o średnicy minimum | TAK |  |
| 6. | Układ jezdny składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie dwa koła wyposażone w hamulec, jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy | TAK |  |
| 7. | Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych. | TAK/Podać |  |
| 8. | Dolna szuflada o wym:569 x 398 x 234mm | TAK/Podać |  |
| 9. | Dwie Środkowe szuflady o wym:569 x 398 x 155mm | TAK |  |
| 10. | Dwie górne szuflady o wym:569 x 398 x 76mm | TAK |  |
| 11. | Całkowite wysunięcie szuflady100% | TAK |  |
| 12. | System samodomykających się szuflad | TAK/Podać |  |
| 13. | Ładowność jednej szuflady minimum 25 kg | TAK/Podać |  |
| 14. | 2 Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad | TAK/Podać |  |
| 15. | wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika | TAK/Podać |  |
| 16. | blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron | TAK |  |
| 17. | wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg o wym:455 x 360 mm | TAK/Podać |  |
| 18. | wózek wyposażony w obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu 360o, regulacją szerokości oraz wysokości. Posiada dwa regulowane pasy do mocowania urządzeń. o wym:355 x 355 ~ 415mm | TAK/Podać |  |
| 19. | uchwyt na butlę tlenową o wym:145 x 125 x 403mm | TAK/Podać |  |
| 20. | uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka o wym:105 x 130 x 215mm | ### TAK/Podać |  |
| 21. | płytę do przeprowadzania RKO montowaną na tylnej ścianie wózka o wym:440 x 510 x 10mm | TAK/Podać |  |
| 22. | akcesoria instalowane na szynach aluminiowych umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia | TAK |  |
| 23. | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka | TAK |  |
| 24. | Wózek w kolorze czerwonym | TAK |  |
| 25. | TERMIN DOSTAWY Max. do 28 dni od dnia podpisania umowy Zasady oceny punktowej: - max. do 28 dni – 0 pkt - do 21 dni – 10 pkt - do 10 dni – 20 pkt | TAK/Podać |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy Zasady oceny punktowej: - min. 24 miesiące i poniżej 36 miesięcy– 0 pkt - 36 miesięcy i poniżej 48 miesięcy – 10 pkt - 48 miesięcy i powyżej – 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentupodjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługiw języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem ofertyjako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej