## Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/31/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Sprzęt do wykonywania testów immunologicznych 1 szt (dzierżawa)

| Producent/kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2021 | Tak |  |  |
| 2 | Ilościowe testy immunoenzymatyczne do oznaczenia alergenów w systemie panelowym z możliwością uzyskania wyniku liczbowego dla każdego pojedynczego alergenu. | Tak |  |  |
| 3. | Zamawiający wymaga zastosowania odczynników z przeciwciałami monoklonalnymi | Tak |  |  |
| 4. | Dolna granica wykrywania alergenów od 0,15kU/L | Tak/Podać |  |  |
| 5 | Odczynniki do badań gotowe do użycia, za wyjątkiem buforu płuczącego | Tak |  |  |
| 6. | Zamawiający wymaga testów z kalibratorami z ludzkimi przeciwciałami IgE o znanym stężeniu kU/l podanym przez producenta zawartym w każdym teście. | Tak |  |  |
| 7. | Zamawiający wymaga indywidualnej 3 do 5 punktowej kalibracji dla każdego testu z uwzględnieniem tła | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość wglądu w przebieg krzywej kalibracyjnej każdego badania osobno. | Tak |  |  |
| 9 | Zamawiający wymaga na pasku testowym minimum 3 do 5ciu linii standardowych jako kontrole pozytywne oraz kontrola negatywna | Tak/Podać |  |  |
| 10. | Możliwość wykonania badania w temperaturze pokojowej (18-25°C) bez konieczności przeliczania czasu inkubacji odczynników | Tak |  |  |
| 11. | Możliwość wykonania badania z jak najmniejszej objętości surowicy nie więcej niż 200µl, bez potrzeby rozcieńczania surowicy | Tak |  |  |
| 12. | Zamawiający wymaga potwierdzenia braku reakcji krzyżowych z innymi immunoglobulinami: IgG, IgA, IgD, IgM | Tak |  |  |
| 13. | Zamawiający wymaga aby kaseta zawierała membranę nitrocelulozową umieszczoną w trwały sposób przez producenta. Umożliwia to wykonanie i odczyt badania bez konieczności przenoszenia jej w trakcie trwania całości procedury | Tak |  |  |
| 14. | Zamawiający wymaga aby na wynik badania każdy alergen oceniony indywidualnie, podana była klasa ocen wg międzynarodowych klas, w odpowiednich jednostkach i przedstawiony graficznie | Tak |  |  |
| 15. | Zamawiający wymaga wydzierżawienie niezbędnego sprzętu do wykonania badania oraz programu do czytania testów w języku polskim, automatyczną identyfikację paneli | Tak/Podać |  |  |
| 16. | Archiwizacja wyników | Tak |  |  |
| 17. | Zamawiający wymaga możliwości wykonania badań – paneli opisanych w Załączniku nr 9 dla Zadania nr 2. | Tak |  |  |
| 17. | Integracja oprogramowania do odczytu testów z systemem medycznym zamawiającego ESCULAP, w zakresie automatycznej wymiany danych o zleceniach i wynikach pomiędzy urządzeniami- podłączenie na koszt dostawcy. | Tak |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |  |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin | Tak |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail). | Podać |  |
| 6 | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej