Załącznik nr 2-1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Dostawa 2 szt. macierzy wraz z oprogramowaniem, licencjami i migracją systemu medycznego.

Zamawiający wymaga dostawy 2 szt. macierzy dyskowych o poniższej specyfikacji oraz oprogramowania i licencji wraz z usługami bezprzerwowej migracji systemu medycznego i środowiska wirtualnego, repozytoriów danych w tym repozytoriów dokumentów EDM i zdarzeń medycznych.

| L.p. | Opis wybranych parametrów | Wymóg | Podać proponowane parametry | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19” | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości upakowania - co najmniej 24 dyski na 2U wysokości dla dysków 2,5 cala oraz półki dyskowe zawierające co najmniej 12 dysków 3,5 cala na wysokości 2U. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości umożliwiające upakowanie co najmniej 60 dysków na maksymalnej wysokości 5U. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. | Tak |  |  |
|  | Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. | Tak |  |  |
|  | Interfejs zarządzający GUI, CLI, oraz zapewnienie możliwości tworzenia skryptów użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Wymagane jest minimum 4 porty 10Gb Ethernet Base-T. | Tak |  |  |
|  | Wymagane jest minimum 8 portów FC 16Gb. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać dyski SAS co najmniej o prędkościach obrotowych 10000 obr./min. i pojemnościach 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać dyski SAS o prędkościach obrotowych co najmniej 7200 obr./min. i pojemnościach 4TB, 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi obsługiwać dyski SSD o pojemnościach co najmniej 800 GB, 1.92 TB , 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB, 30.72 TB. | Tak |  |  |
|  | Obsługa co najmniej 264 dysków na parę kontrolerów z zastosowaniem dodatkowych półek. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji, która w jednym rozwiązaniu łączyć będzie półki rozszerzeń na dyski 2,5” z półkami na dyski 3,5”. | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna obsługa wolumenów zabezpieczonych następującymi poziomami RAID: 1, 5, 6, 10 (tradycyjny lub dystrybuowany) | Tak |  |  |
|  | Macierz musi zapewnić możliwość wymiany uszkodzonych dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). | Tak |  |  |
|  | Macierz musi być wyposażona w minimum 64GB pamięci Cache, która w 95% musi być przeznaczona na obsługę operacji wejścia/wyjścia. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 128GB. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2012R,2016,2019 Vmware vSpere 6.x, RedHat Enterprise Server 7.x. | Tak |  |  |
|  | Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 12 dysków SSD/Flash o pojemności minimum 1.9TB oraz minimum 8 dysków NL-SAS 7200 obr./min. o pojemności 10TB. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie krytyczne komponenty urządzenia takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. | Tak |  |  |
|  | Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. | Tak |  |  |
|  | Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w wentylatory typu Hot-Swap. | Tak |  |  |
|  | Wbudowane co najmniej dwa kontrolery RAID. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać pamięć typu Flash dla zapisu danych z pamięci cache na wypadek zaniku zasilania oraz system podtrzymania zasilania pozwalający na zapis danych z cache do pamięci typu Flash. | Tak |  |  |
|  | Musi istnieć funkcjonalność Cache dla procesu odczytu. | Tak |  |  |
|  | Musi istnieć funkcjonalność Mirrored Cache dla procesu zapisu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia cache dla poszczególnych wolumenów. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność dynamicznego zwiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów. | Tak |  |  |
|  | Funkcjonalność zarządzania ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie – zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność ochrony przed skasowaniem lub odmapowaniem od hosta woluminu dyskowego, do którego były przesłane operacje wejścia/wyjścia w żądanym przez użytkownika czasie. | Tak |  |  |
|  | Dostępne sterowniki do obsługi wielościeżkowego dostępu do wolumenów, awarii ścieżki i rozłożenia obciążenia po ścieżkach dostępu dla podłączanych systemów operacyjnych (jeżeli jest wymagana licencja, należy dostarczyć licencje na całość oferowanych zasobów). | Tak |  |  |
|  | Minimalna ilość wspieranych wirtualnych dysków logicznych (LUN) dla całej (globalnej) puli dyskowej musi wynosić co najmniej 2000. Funkcjonalność LUN Masking i LUN Mapping. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. Należy dostarczyć licencje umożliwiające korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność urządzenia. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta musi być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja musi umożliwiać utworzenie co najmniej 60 kopii danych. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami dysków wewnątrz macierzy bez zatrzymywania aplikacji korzystającej z tych wolumenów. Wymaga się, aby zasoby źródłowe podlegające migracji oraz zasoby do których są migrowane mogły być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD). | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi umożliwiać replikację danych opartych na pamięci masowej przy użyciu synchronicznych oraz asynchronicznych transmisji danych przez łącza komunikacyjne IP oraz FC lub FCoE. Macierz musi przechowywać w pełni zsynchronizowaną kopię w odległości do 300km. Przy znacznie większej odległości, do 8000km, replikacje mogą działać asynchronicznie. Oba rodzaje replikacji muszą wspierać oprogramowanie Vmware Site Recovery Manager do odzyskiwania danych po awarii. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji danych. Licencje na tą funkcjonalność muszą być zawarte w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencje na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna umożliwiać utworzenie co najmniej 60 kopii danych. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi mieć możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać tworzenie wolumenów o pojemności nie mniejszej niż 250 TB. | Tak |  |  |
|  | Do macierzy należy dołączyć przewody zasilające oraz 8 przewodów światłowodowych o długości 5m. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi zapewniać optymalizację wykorzystania dysków SSD poprzez automatyczną identyfikację najbardziej obciążonych fragmentów wolumenów oraz automatyczną ich migrację na dyski SSD. | Tak |  |  |
|  | Macierz musi automatycznie rozpoznawać obciążenie fragmentów wolumenów na dyskach SSD i automatycznie migrować z dysków SSD nieobciążone fragmenty wolumenów. | Tak |  |  |
|  | Dostarczone urządzenie musi mieć zainstalowane wszystkie najnowsze zestawy poprawek dotyczących dostarczanego sprzętu (najnowsza wersja firmware na dzień dostawy). | Tak |  |  |
|  | Oferowane produkty (urządzenia, sprzęty) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać wymagania norm CE, tj. muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. | Tak |  |  |
|  | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach w przedziale 200V- 230V, 50 Hz. | Tak |  |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą być objęte gwarancją świadczoną w reżimie minimum 9x5 (5 dni w tygodniu, okno zgłoszeń 9h) przez okres minimum 36 miesięcy z reakcją na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia usterki. Ze względu na 36 miesięczny okres Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu, nie dopuszcza się świadczenia serwisu przez autoryzowanych partnerów producenta. | Tak |  |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą być objęte gwarancją świadczoną w reżimie minimum 9x5 (5 dni w tygodniu, okno zgłoszeń 9h) przez okres minimum 48 miesięcy z reakcją na następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia usterki. Ze względu na 48 miesięczny okres Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu, nie dopuszcza się świadczenia serwisu przez autoryzowanych partnerów producenta. | Nie |  | 20 pkt |
|  | Zgłoszenia usterek muszą być akceptowane przez producenta zarówno drogą email jak również drogą telefoniczną (ogólnie dostępna linia telefoniczna producenta, kontakt w języku polskim, linia telefoniczna w polskiej strefie numeracyjnej - telefon stacjonarny. Nie dopuszcza się numerów specjalnych, komórkowych, o podwyższonej płatności itp.). Linia telefoniczna musi być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu również w dni świąteczne. | Tak |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia przez cały okres obowiązywania gwarancji. | Tak |  |  |
|  | Montaż macierzy w posiadanych przez Zamawiającego szafach rack 42U. | Tak |  |  |
|  | Podłączenie macierzy do posiadanych przez zamawiającego przełączników 2xSan24-b4 (8 portów aktywnych). | Tak |  |  |
|  | Przeniesienie, instalacja oraz podłączenie starych macierzy v3700 v2 w serwerowni zapasowej , rekonfiguracja zasobów jako środowisko backupowe. | Tak |  |  |
|  | Podłączenie macierzy do listew zasilających PDU. | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja konsoli zarządzającej, konfiguracja RAID macierzy, wirtualnych dysków, hostów i grup hostów. | Tak |  |  |
|  | Wykonanie podłączenia sieciowego macierzy i serwerów zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Instalacja i konfiguracja zasobów macierzy zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Migracja środowiska VMware z macierzy Lenovo v3700 na nowe macierze z zachowaniem ciągłości dostępu do usług dostępnych na poszczególnych maszynach wirtualnych. | Tak |  |  |
|  | Przeniesienie serwera bazodanowego Oracle dla systemu medycznego Eskulap z serwera fizycznego do środowiska VMware. | Tak |  |  |
|  | Upgrade silnika bazodanowego Oracle do najnowszej wersji wskazanej jako zalecana przez producenta systemu medycznego Eskulap. | Tak |  |  |
|  | Optymalizacja bazy danych oraz rekonfiguracja zgodnie z zaleceniami producenta sytemu medycznego Eskulap. | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja zasobów z przeznaczeniem na repozytorium dokumentów EDM wraz z migracją dotychczasowego repozytorium. | Tak |  |  |
|  | Czas realizacji maksymalnie 60 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
|  | Czas realizacji maksymalnie 30 dni kalendarzowych. | Nie |  | 20 pkt |

Zamawiający wymaga dostawy licencji dla systemu medycznego Eskulap obejmujących obsługę rejestrowania i indeksowania zdarzeń medycznych wraz z komunikacją z Platformą P1. Zamawiający wymaga wdrożenia funkcjonalności realizujących obowiązki podmiotów medycznych zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w tym m.in. zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zamawiający wymaga aby dostarczona licencja nie posiadała żadnych ograniczeń użytkowych tzn.:

- musi być bezterminowa,

- bez wszelkiego rodzaju ograniczeń  ilościowych w zakresie obsługiwanych dokumentów, zdarzeń, indeksów,

- bez ograniczeń dostępowych tj. bez limitu użytkowników końcowych i stacji roboczych.

Zamawiający wymaga dostawy licencji dla systemu medycznego Eskulap umożliwiających wystawianie elektronicznych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne tzw. eZWM. Zadanie obejmuje co najmniej:

- dostawę licencji Eskulap – eZWM,

- instalację usługi Eskulap - eZWM na wyznaczonym serwerze aplikacyjnym,

- konfigurację funkcjonalności na poziomie bazy danych,

- weryfikację ustawień / przygotowanie jednej stacji roboczej do wystawienia Eskulap- eZWM,

- wystawienie co najmniej 3 różnych zleceń na wyroby medyczne we współpracy ze wskazanymi przez Zamawiającego lekarzami,

- anulowanie minimum 1 zlecenia na wyroby medyczne we współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego lekarzem,

- omówienie funkcjonalności i konfiguracji z administratorem systemu wraz z uwzględnieniem sposobu weryfikacji ewentualnych problemów zwracanych przez SZOI/Portal świadczeniodawcy.

Zamawiający wymaga aby dostarczona licencja nie posiadała żadnych ograniczeń użytkowych tzn.:

- musi być bezterminowa,

- bez wszelkiego rodzaju ograniczeń  ilościowych w zakresie obsługiwanych dokumentów, zdarzeń, indeksów,

- bez ograniczeń dostępowych tj. bez limitu użytkowników końcowych i stacji roboczych.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując opisane usługi uwzględniał uwarunkowania środowiska aktualnie pracującego 
u Zamawiającego uwzględniając przy tym:

- posiadane środowisko domenowe,

- posiadaną konfigurację sieci wraz z segmentacją VLAN, oraz strefą DMZ,

- posiadaną konfiguracją baz danych i backupów,

- konfigurację stacji roboczych.

Wymagane jest aby Wykonawca posiadał autoryzację producenta systemu medycznego Eskulap  lub zrealizował przedmiot zamówienia w obszarze dotyczącym systemu medycznego Eskulap nie naruszając postanowień licencyjnych i gwarancyjnych dla systemu medycznego Eskulap i gwarantował jego poprawne działanie po zakończeniu prac wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

# Oświadczam, iż oferowane urządzenia spełniają wyżej opisane parametry techniczne.

……………., dnia……………r. 							………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania)