## Załącznik nr 2-14 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/5/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stoły rehabilitacyjne

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| II | Stół rehabilitacyjny –szt. 1 | Producent/model: |  |
| 3. | Stół dwuczęściowy (leżysko górne, zagłówek z otworem na twarz) | TAK |  |
| 4. | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na działanie środków dezynfekujących | TAK/ Podać |  |
| 5. | Elektryczna regulacja wysokości, | TAK/ Podać |  |
| 6. | Centralny system jezdny z hamulcem (podnoszony) | TAK/ Podać |  |
| 7. | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej [o]: -85 / +35 | TAK |  |
| 8. | Regulacja wysokości [mm]: 440 - 1010 | TAK |  |
| 9. | Wymiary (dł. x szer.) [mm]: 1900 x 660 | TAK/ Podać |  |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150 | TAK/ Podać |  |
| III | Stół rehabilitacyjny –szt. 1 | Producent/model: |  |
| 11. | Leżysko trzyczęściowe (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz z zaślepką) | TAK/ Podać |  |
| 12. | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali, malowana proszkowo – odporna na obicia i zarysowania | TAK/ Podać |  |
| 13. | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących | TAK |  |
| 14. | Zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyn gazowych | TAK |  |
| 15. | Regulacja do pozycji Pivota(elektryczna), Trendelenburga | TAK |  |
| 16. | Centralny system jezdny | TAK |  |
| 17. | Elektryczna regulacja wysokości | TAK |  |
| 18. | Wymiary leżyska 190x66cm (+/- 5%) | TAK/ Podać |  |
| 19. | Dopuszczalne obciążenie max. 150kg (+/- 5%) | TAK/ Podać |  |
| 20. | Regulacja zagłówka [o]: -85/+35 (+/- 5%) | TAK/ Podać |  |
| 21. | Regulacja części głównej do pozycji Pivota [o]: 45 (+/- 5%) | TAK/ Podać |  |
| 22. | Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [o]: 70 (+/- 5%) | TAK/ Podać |  |
| 23. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 12 m-cy– 0 pkt powyżej 12 do 24 m-cy – 10 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 20 pkt powyżej 36 – 48 m-cy– 30 pkt powyżej 48 m-cy – 40 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej