## Załącznik nr 2-11 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/12/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oftalmoskop 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Kółko dioptrii - 89 ustawień | TAK |  |
| 4. | Wielkości korekcyjne: plus: 1-45, co 1 dioptrię, minus: 1-44, co 1 dioptrię | TAK/ Podać |  |
| 5. | Łatwe w obsłudze koło umożliwia wybranie następujących przesłon: - szczelina - w celu zróżnicowania diagnozy na różnych poziomach, np. w przypadku ran i guzów, - siatka - w celu ustalenia topografii zmian w siatkówce, - gwiazdka fiksacyjna - w celu ustalenia symetrii rozstawienia źrenic, - duże koło - do normalnych badań dna oka, - średnie koło, - małe koło - do zredukowania refleksów w przypadku małej źrenicy, - półkole - do zredukowania refleksów w przypadku małej źrenicy, | TAK/ Podać |  |
| 6. | Poprawiający kontrast filtr bezczerwienny (zielony) - do precyzyjnej oceny zmian naczyniowych - np. krwotok siatkówki, | TAK/ Podać |  |
| 7. | filtr niebieski do lepszego rozpoznania zmian naczyniowych oraz do okulistyki fluorescencyjnej, | TAK |  |
| 8. | filtr biały (polaryzacyjny) do dokładnej oceny koloru tkanki oraz uniknięcia odbicia rogówkowego, | TAK |  |
| 9. | Filtr może być zastosowany z każdą przesłoną jednocześnie, | TAK/ Podać |  |
| 10. | Dodatkowa regulacja ostrości i jasności promieni świetlnych w oku, co umożliwia dokładniejszą diagnozę, | TAK/ Podać |  |
| 11. | Przełącznik blokady zera do szybkiej korekcji ametropii | TAK/ Podać |  |
| 12. | Równoległa wiązka oświetlenia i obserwacji, | TAK/ Podać |  |
| 13. | Stalowa obudowa, | TAK |  |
| 14. | Osłona szkieł korekcyjnych, | TAK |  |
| 15. | Oświetlona skala, | TAK |  |
| 16. | Bagnetowe połączenie głowicy z rękojeścią, | TAK |  |
| 17. | Możliwość szybkiej wymiany żarówki u podstawy głowicy, | TAK |  |
| 18. | Dioda LED 2,5 V | TAK/ Podać |  |
| 19. | Rękojeść: bateryjna typu AA | TAK/ Podać |  |
| 20. | Całkowicie odporny na kurz, | TAK |  |
| 21. | W zestawie znajduje się zapasowa żarówka, futerał | TAK/ Podać |  |
| 22. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 24 m-cy– 0 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 10 pkt powyżej 36 do 48 m-cy – 20 pkt powyżej 48 do 60 m-cy– 30 pkt powyżej 60 m-cy – 40 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej