## Załącznik nr 2-15 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/12/23

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System holterowski 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2023 – fabrycznie nowe | TAK/ Podać |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 3. | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | TAK |  |
| 4. | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK/ Podać |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK/ Podać |  |
| 6. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK/ Podać |  |
| 7. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
| 8. | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | TAK |  |
| 9. | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | TAK/ Podać |  |
| 10. | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | TAK/ Podać |  |
| 11. | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | TAK/ Podać |  |
| 12. | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | TAK/ Podać |  |
| 13. | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | TAK |  |
| 14. | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku | TAK |  |
| 15. | Obrazowanie Waterfall | TAK |  |
| 16. | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | TAK |  |
| 17. | Obrazowanie Poincaré | TAK |  |
| 18. | Histogramy RR | TAK/ Podać |  |
| 19. | Wykres PSD | TAK/ Podać |  |
| 20. | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | TAK/ Podać |  |
| 21. | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | TAK/ Podać |  |
| 22 | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | TAK/ Podać |  |
| 23 | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 24 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | TAK/ Podać |  |
| 25 | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK/ Podać |  |
| 26 | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | TAK/ Podać |  |
| 27 | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | TAK/ Podać |  |
| 28 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK/ Podać |  |
| 29 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK/ Podać |  |
| 30 | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | TAK/ Podać |  |
| 31 | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK/ Podać |  |
| 32 | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | TAK/ Podać |  |
| 33 | Możliwość scalania szablonów | TAK/ Podać |  |
| 34 | Możliwość usunięcia szumów | TAK/ Podać |  |
| 35 | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | TAK/ Podać |  |
| 36 | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | TAK/ Podać |  |
| 37 | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | TAK/ Podać |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | TAK/ Podać |  |
| 39 | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | TAK/ Podać |  |
| 40 | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | TAK/ Podać |  |
| 41 | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | TAK/ Podać |  |
| 42 | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | TAK/ Podać |  |
| 43 | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | TAK/ Podać |  |
| 44 | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | TAK/ Podać |  |
| 45 | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK/ Podać |  |
| 46 | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | TAK/ Podać |  |
| 47 | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | TAK/ Podać |  |
| 48 | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 49 | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | TAK/ Podać |  |
| 50 | Możliwość podłączenia komputera do środowiska Active Directory z gwarancją pracy dla użytkownika bez konieczności uruchamiania z uprawnieniami administratora. | TAK/ Podać |  |
| 51 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK/ Podać |  |
| 52 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK/ Podać |  |
| 53 | Stacja robocza z monitorem i drukarką. System operacyjny z gwarantowanym wsparciem aktualizacyjnym uwzględniającym poprawki funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i odporności systemu na zagrożenia. | TAK/ Podać |  |
| II | Rejestrator EKG – 10 szt | TAK/ Podać |  |
| 54 | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK/ Podać |  |
| 55 | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod | TAK/ Podać |  |
| 56 | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK/ Podać |  |
| 57 | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK/ Podać |  |
| 58 | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK/ Podać |  |
| 59 | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia | TAK/ Podać |  |
| 60 | Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony | TAK/ Podać |  |
| 61 | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | TAK/ Podać |  |
| 62 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 63 | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | TAK/ Podać |  |
| 64 | Waga rejestratora max. 150g (bez baterii) Zasady oceny punktowej: max. 150g – 0 pkt 149-130g – 5 pkt 129-110g – 10 pkt | TAK/ Podać |  |
| 65 | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm | TAK/ Podać |  |
| 66 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | TAK/ Podać |  |
| 67 | Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, Karta SD | TAK/ Podać |  |
| 68 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 69 | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | TAK/ Podać |  |
| 70 | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | TAK/ Podać |  |
| 71 | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK/ Podać |  |
| 72 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK/ Podać |  |
| 73 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | TAK/ Podać |  |
| 74 | Detekcja pracy stymulatora | TAK/ Podać |  |
| 75 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | TAK/ Podać |  |
| 76 | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | TAK/ Podać |  |
| 77 | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK/ Podać |  |
| 78 | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK/ Podać |  |
| 79 | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK/ Podać |  |
| 80 | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK/ Podać |  |
| 81 | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK/ Podać |  |
| 82 | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK/ Podać |  |
| 83 | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK/ Podać |  |
| 84 | Obudowa z PC-ABS | TAK/ Podać |  |
| III | Rejestrator ciśnieniowy – 6 szt | TAK/ Podać |  |
| 85 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | TAK/ Podać |  |
| 86 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK/ Podać |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK/ Podać |  |
| 88 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK/ Podać |  |
| 89 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK/ Podać |  |
| 90 | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | TAK/ Podać |  |
| 91 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK/ Podać |  |
| 92 | Czas ciągłego zapisu min.51 godz. | TAK/ Podać |  |
| 93 | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin | TAK/ Podać |  |
| 94 | Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: min. 200 pomiarów Zasady oceny punktowej: min. 200 – 0 pkt 201-249 – 5 pkt 250 i powyżej – 10 pkt | TAK/ Podać |  |
| 95 | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | TAK/ Podać |  |
| 96 | Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne | TAK/ Podać |  |
| 97 | Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty. | TAK/ Podać |  |
| 98 | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty. | TAK/ Podać |  |
| 99 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg | TAK/ Podać |  |
| 100 | Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ min Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% | TAK/ Podać |  |
| 101 | Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90) | TAK/ Podać |  |
| 102 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI | TAK/ Podać |  |
| 103 | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK/ Podać |  |
| 104 | Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny | TAK/ Podać |  |
| 105 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB | TAK/ Podać |  |
| 106 | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK/ Podać |  |
| 107 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK/ Podać |  |
| 108 | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK/ Podać |  |
| 109 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 110 | Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie) | TAK/ Podać |  |
| 111 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK/ Podać |  |
| 112 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK/ Podać |  |
| 113 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK/ Podać |  |
| 114 | Waga bez akumulatorów max. 190g | TAK/ Podać |  |
| 115 | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm | TAK/ Podać |  |
| 116 | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | TAK/ Podać |  |
| 117 | Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | TAK/ Podać |  |
| 118 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK/ Podać |  |
| 119 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | TAK/ Podać |  |
| 120 | Możliwość stworzenia indywidualnego plan pomiarowego | TAK/ Podać |  |
| 121 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | TAK/ Podać |  |
| 122 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK/ Podać |  |
| 123 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK/ Podać |  |
| 124 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | TAK/ Podać |  |
| 125 | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu. | TAK/ Podać |  |
| 126 | Menu i raporty w języku polskim | TAK/ Podać |  |
| 127 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu | TAK/ Podać |  |
| 128 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK/ Podać |  |
| 129 | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych | TAK/ Podać |  |
| 130 | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych | TAK/ Podać |  |
| 131 | Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów | TAK/ Podać |  |
| 132 | Możliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatną gotowość i wsparcie techniczne na potrzeby integracji rozwiązania z systemem szpitalnym HIS. | TAK/ Podać |  |
| 133 | Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32) | TAK/ Podać |  |
| 134 | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania | TAK/ Podać |  |
| 135 | Konfigurowalny interfejs użytkownika | TAK/ Podać |  |
| 136 | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie | TAK/ Podać |  |
| 137 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych. | TAK/ Podać |  |
| 138 | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | TAK/ Podać |  |
| 139 | Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 | TAK/ Podać |  |
| 140 | Możliwe rozmiary mankietu: Duży: 33-44 cm Średni: 25-34 cm Mały 18-25 cm | TAK/ Podać |  |
| 141 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka, walizka | TAK/ Podać |  |
| 142. | Termin dostawy max 28 dni od daty podpisania umowy. | TAK/ Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: 24 m-cy– 0 pkt powyżej 24 do 36 m-cy – 10 pkt powyżej 36 m-cy– 20 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski | TAK |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca (wliczone w cenę oferty). | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej