## Załącznik nr 2-19 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/24/24

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 19 – Waga ze wzrostomierzem

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem – 1 szt

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. Rok produkcji nie starszy niż 2024 rok | Tak |  |
|  | Elektroniczna Waga kolumnowa z wzrostomierzem. przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III | Tak/ podać |  |
|  | Obciążenie maksymalne 200 kg | Tak/ podać |  |
|  | Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g | Tak/ podać |  |
|  | Zakres TARA 200kg | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 294 x 1340 x 417 mm (+/- 5%) | Tak/ podać |  |
|  | Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) 272 x 75 x 280 mm (+/- 5%) | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlacz / Wysokość cyfr LCD / 20 mm (+/- 5%) | Tak/ podać |  |
|  | Wysokość odczytu ok. 820 mm | Tak/ podać |  |
|  | Masa własna 6.9 kg (+/- 5%) | Tak/podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i zasilacz seca 447 (opcjonalnie) | Tak/ podać |  |
|  | Pobór prądu ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy) | Tak/ podać |  |
|  | Znak zgodności CE 0109 | Tak/ podać |  |
|  | Funkcje TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie | Tak/ podać |  |
|  | Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym | Tak/ podać |  |
|  | Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. | Tak/ podać |  |
|  | Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierze 75-200 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza. | Tak/ podać |  |
|  | Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta | Tak/ podać |  |
|  | Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy. | Tak/ podać |  |
|  | Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD. Dzięki temu można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia | Tak/ podać |  |
|  | Oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. | Tak/ podać |  |
|  | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. | Tak/ podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce Zasady oceny punktowej: min. 24 -35 m-cy – 0 pkt 36 m-cy -47 m-cy -20 pkt 48 m-cy -59 m-cy -30 pkt 60 i powyżej – 40 pkt | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej