Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia                         ZOZ/DZP/ZO/10/20

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż mebli dla ZOZ w Oławie

I. Zakres prac:

1. Wykonanie, dostarczenie oraz montaż przedmiotu zamówienia zgodnie z rysunkami projektowymi oraz poniższym opisem:

Biurka

- wykonane w całości z płyty  dwustronnie melaminowanej;

- biurko wyposażone w półkę na klawiaturę i podstawę na stację dysków;

- blaty biurek wykonane z płyty min 28mm i oklejone pcv 2mm w kolorze;

- pozostałe elementy biurka płyta 18 mm i widoczne elementy oklejone pcv 1 mm w kolorze;

- do każdego biurka należy dodać kontener mobilny na kółkach skrętnych 2 kółka hamulec; zamykany centralnym zamkiem i prowadnicach kulowych wykonany w całości z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm i oklejony pcv  1 mm w kolorze;

Szafy drzwi przesuwne

- wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej 18 mm;

- wszystkie krawędzie oklejone doklejką pcv 1 mm w kolorze;

- drzwi osadzone na prowadnicach aluminiowych białych wózki na łożyskach dół i góra;

- drzwi zamykane na zamek patentowy;

- drzwi okute rączką aluminiową białą;

- wszystkie meble na stopkach z możliwością regulacji 100 mm i zasłonięte listwą cokołową;

Krzesło biurowe typu VL05 szary 7 szt.

- stelaż hrom na 5 kółkach skrętnych;

- oparcie wyprofilowane;

Szafy drzwi otwierane

- szafy wykonane w całości z płyty dwustronnie melaminowanej;

- wszystkie krawędzie oklejone pcv 1 mm;

- zawiasy puszkowe z miękkim domykiem;

- uchwyty białe techno w rozstawie 127mm;

- szafy na stopkach białych 100 mm;

- drzwi zamykane zamkiem patentowym;

- plecy szaf płyta hdf 4 mm w kolorze;

Szafki kuchenne

- szafki kuchenne wykonane w całości z płyty 18 mm dwustronnie melaminowanej;

- drzwi osadzone na zawiasach puszkowych  z miękkim domykiem;

- szuflady na prowadnicach moderna pełny wysuw z miękkim domyk;

- uchwyty techno w rozstawie 127 mm białe;

- szafki dolne na stopkach 100 mm białe;

- szafki dolne przykryte blatem 28 mm;

- pomiędzy szafką dolną a górną płyta jak blat na ścianie;

- w szafce górnej ociekacz na naczynia wskazany przez zamawiającego;

- w blacie należy osadzić zlewozmywak wskazany przez zamawiającego;

Stół 140 x 80 rozkładany do 180 i 8 krzeseł

- stół z płyty melaminowanej min 28 mm oklejony pcv 2 mm w kolorze;

- na 4 nogach drewnianych;

- krzesełka drewniane kpl ze stołem;

- tkanina na krzesełka trwała łatwa w utrzymaniu  w kolorze szarym;

Tapczan wersalka i amerykanka 1 osobowa

- tkanina trwała łatwa w utrzymaniu;

- dodatki drewniane w kolorze mebli;

- wersalka rozkładana funkcja spania;

- amerykanka rozkładana funkcja spania miękkie boki;

- tapczan wyposażony w 3 duże poduszki;

Do jadalni przewidziano stół okrągły plus 4 krzesła

- stół piano;

- krzesła fox;

- w kolorze mebli;

Stoliki 80 x 60 x 60

- wykonane w całości z płyty 18 dwustronnie melaminowanej pcv 1 mm;

- blat stolika minimum 28 mm pcv 2 mm;

- stolik wyposażony w półkę pod blatem;

Krzsełko typu ISO Expres 6 szt.

- krzesełko na stelażu hrom;

- tkanina trwała łatwa w utrzymaniu szara;

UWAGA!! Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów.

2. Przed przystąpieniem do realizacji ostateczny kolor płyty meblowej i frontów meblowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

Blaty dochodzące do ścian bez dodatkowych listew, ćwierćwałków, itp. – na styk, z wykonczeniem silikonem po uprzednim oklejeniu krawedzi.

Korpusy szafek niewidoczne od frontu, ukryte za frontami szafek, bez stosowania listew maskujących po bokach szafek.

Wykonawca zamontuje zlewy, baterie oraz syfony. Zlewy i umywalki silikonowane silikonem bezbarwnym, grubość silikonu max. 3 mm, krawędzie przed silikonowaniem oklejane.

Całość mebli należy wykonać wg rysunków projektowych oraz powyższego opisu.

II. W rysunkach projektowych podano wymiary orientacyjne. Wykonawca dokona dokładnych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia. Możliwe jest także dokonanie pomiarów podczas wizji lokalnej.

# III. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania dostarczonych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób pozwalający na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca winien na własny koszt i we własnym zakresie zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia na czynnym obiekcie służby zdrowia w sposób nie utrudniający funkcjonowania ZOZ-u w Oławie.

- Wykonawca zobowiązuje utrzymywać w czasie prac czystość i porządek.

- Do momentu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko swoich działań oraz działań osób trzecich. Dotyczy to kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, elementów oraz innych przedmiotów. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i ustawienia przedmiotu zamówienia w sposób pozwalający na jego używanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe, z przyczyn leżących po jego stronie lub po stronie osób i podmiotów z nim współpracujących, w robotach wykonywanych u Zamawiającego przez Podwykonawców oraz za szkody powstałe u osób trzecich.

- Obowiązkiem wykonawcy jest odtworzenie i naprawa wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku montażu przedmiotu zamówienia, w tym m. in.  uzupełnienia tynkarskie, malarskie z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorów, tak aby odtworzone elementy nie odbiegały od stanu pierwotnie zastanego.

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po montażu gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oświadczamy, że okres gwarancji na zamontowane urządzenia wynosi 2 lata od momentu odbioru (podpisania protokołu odbioru).

# Oświadczamy, że zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z ww. wymaganiami.

…………………….…., dnia …………		……………………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do podejmowania zobowiązań)